Samuli Juutinen

Harri Hankonen

Projektiopinnot, Arduino IDE

Jännite / virta mittauksia

Päivämäärä: 14.02.2024

Tarkastanut:

Tietojärjestelmät, TTV23SA

Insinöörikoulutus

Kevät 2024

SISÄLLYS

1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY	1

2 Jännitemittaus	2

3 Virranmittaus modulit	4

4 HArjouitustyö	5

5 Lisätehtäviä, huomiota	7

LÄHTEET	8

6 Mittauspöytäkirja	1

7 Koodit	1

LIITTEET

TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY

Tehtävänä suunnitella ja toteuttaa esimerkiksi akun jännitteen - ja latausvirran mittaus, mittausdata tulostetaan sarjaliikenne monitoriin. Arduinon AD-muunnin kykenee mittaamaan jännitettä 0 – 5v:n väliltä. Käytettävissä Arduino kehitysalusta sekä siihen liitettäviä virranmittaus moduulit, mittaaminen toteutetaan kontrollerin sisäisellä AD-muuntimella.

Mittaussovelluksiin sopivia valmiita anturikortteja on saatavissa esim.

- www.aliexpress.com

- www.banggood.com

- http://www.dx.com

Alla on muutamia erilaisia mittausmoduuleja.

mittausalue: 13,6v / 45A

Mittaus perustuu 1Ohmin vastuksen yli tulevaan jännitehäviöön.

mittausalue: 0 - 30A

Ferriittikela liitetään mitattavan johtimen ympärille. Johtimessa kulkeva virta indusoi magneettikentän kelaan jonka perusteelle saadaan johtimen virta selville.

virran ja jännitteen mittaus moduuli

perustuu MAX 471 piirin

Jännitemittaus

Arduino UNO Kehitysalusta sisältää AD-muuntimen, AD-muuntimelle mitattava jännite sovitetaan mittausalueelle 0-5v. Maksimi jännite (5v) on AD-muuntimen referenssijännite. Referenssijännitettä voidaan muuttaa parhaan resoluution aikaan saamiseksi.

Arduino Uno:ssa on 6kpl (A0 … A5) analogista sisääntuloa, AD-muuntimen resoluutio on 10bit:ä. Mitattava jännite-alue on 0 … 17v. näin saadaan tarkkuudeksi 17v / 1024 = 20mV

Kuva1: jännitejako

Kuvan1 kytkennällä / vastusarvoilla

| Mitattava jännite | Ulostulo |
| --- | --- |
| 2.0 V | 0.6 V |
| 5.0 V | 1.5 V |
| 10.0 V | 2.9 V |
| 14.0 V | 4.1 V |
| 16.0 V | 4,7 V |

Vastusarvot voidaan laskea, kun tiedetään mitattava jännite-alue. Tässä tapauksessa vastusarvot on mitoitettu alueelle 0 … 17.0 V.

R1 = ((R2*Vin) / Vout) * R2

>>> R2 = 5K Ohm. >> R1 = 12K Ohm

Vout (R2 / (R1 * R2)) Vin

Kuvassa 1 kytkentä on simuloitu LTspice ohjelmalla.

Virranmittaus modulit

Virranmittausmoduulit mittaavat pieni ohmisen (n.1.0 Ohmia) vastuksen yli tulevaa jännitehäviötä. Vastusta kutsutaan ”suntti”-vastukseksi, vastusarvot ovat tyypillisesti 0.1 -1.0 Ohmia.

DC-moottori

- Kuorma

Virtalähde

Mittaus

Arduino Uno

Out (analog)

Vcc (+5V)

GND

HArjouitustyö

Mittausmoduulin ulostulo on jänniteviesti.

VT: (jännitemittaus), Input 0-25v >> Output: 0-5v

AT: (virranmittaus), Input 0-3A >> Output 0-5v

Arduino IDE:n esimerkki kirjastossa valmiita malliratkaisuja AD-muuntimen käyttöönottoon: File > Examples > 03Analog > AnalogInOutSerial. Lisäksi mittausmoduulin valmistajan sivuilta löytyy esimerkkejä:

youtube: https://www.youtube.com/watch?v=T4yyK0G9Zgg

Projekti: http://henrysbench.capnfatz.com/henrys-bench/arduino-current-measurements/arduino-max471-current-sensor-module-tutorial/

Keskustelupalsta: https://forum.arduino.cc/index.php?topic=470466.0

Toteuta laskukaava joka muuntaa AD-muuntimen 10 bittisen ulostulon, jännite (v) ja virta (mA) arvoiksi. Jännite ja virta tulos ohjataan sarjaliikennemonitoriin, sarjaliikennemonitorin kuva liitetään mittauspöytäkirjaan.

Virta & Jännite mittaus moduulin käyttö

Nimeä Arduinon liityntäpisteet(Koodit)

Ulkoinen jännite säädetään moottorin nimellisjännitteen mukaan.

Tulosta mittaustulokset sarjaliikennemonitoriin ja ota siitä kuvakaappaus mittauspöytäkirjaan. (Mittauspöytäkirja)

Lisätehtäviä, huomiota

Huomioita:

- Ampeeri määrä kasvaa, kun kuormaa kasvatetaan.

- LÄHTEET

Jännitteen mittaus sisäisellä AD -muuntimella

https://www.hacktronics.com/Tutorials/arduino-current-sensor.html

Virran mittauskortti

https://www.pololu.com/product/1186

Max471 datalehti

https://pdfserv.maximintegrated.com/en/ds/MAX471-MAX472.pdf

Mittauspöytäkirja

Liite 1

Koodit

/*****************************************************************************

Jännite / virta mittauksia MAX471

Samuli Juutinen TTV23SA

Harri Hankonen TTV23SA

14.02.2024

MAX471 - Virtalähde:

Vin - 6V

GND

MAX471 - DC-moottori:

Vout - DC-Moottori

GND

MAX471 - Arduino uno:

VT - A1(arduino uno)

AT - A0(arduino uno)

GND

******************************************************************************/

// alustetaan pinnit:

#define VT_PIN A1

#define AT_PIN A0

void setup()

{

Serial.begin(9600);

}

void loop()

{

// Luetaan analogi pinnit:

int vt_read = analogRead(VT_PIN);

int at_read = analogRead(AT_PIN);

// Lasketaan jännite:

float voltage = vt_read * (5.0 / 1024.0) * 5.0;

// Lasketaan virta:

float current = (at_read * (5.0 / 1024.0))*1000;

// Lasketaan teho:

float watts = voltage * current;

// Tulostetaan serial monitorille:

Serial.print("V: ");

Serial.print(voltage, 3);

Serial.print("\tmA: ");

Serial.print(current,3);

// Serial.print("\tWatts: ");

// Serial.println(watts,3);

Serial.println();

delay(500);

}