# Batron COG-BTC12864-102-

## Graafinen 128 x 64 pixel, LED taustavalo

Tekniset tiedot

Näytönohjain UC1601 on integroitu näytön lasille.

Kuva 2. lohkokaavio

Näyttö on kytketty TWI- väylään, joka varaa mikrokontrollerin PORT_D 0 (SCL) ja 1 (SDA) liitynnät

Työn suoritus:	Tutustu mallikoodiin

1. Tutustu lcd_utils_new.c kirjastoon

Kirjastossa yksi kirjain merkki kerrotaan olevan kokoa 5x8 pikseliä. Esim. ison A kirjaimen kirjasto muodostaa

seuraavien heksalukujen avulla:     char CHAR_A[5] = { 0xFE, 0x11, 0x11, 0x11, 0xFE }; // A

Tutki alla olevaa ruudukkoa apuna käyttäen, kuinka kirjasto muodostaa pienen k kirjaimen pikseli pikseliltä näy

tölle.

char CHAR_k[5] = { 0xFF, 0x20, 0x50, 0x88, 0x00 }; // k

| 7 | 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 1 |  |  | 1 |  |
| 3 | 1 |  | 1 |  |  |
| 2 | 1 | 1 |  |  |  |
| 1 | 1 |  | 1 |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 1 |  |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |

2. Piirrä valmiita funktiota (esim. LCD_DrawRect() tai LCD_DrawPixel() ) hyödyntäen

- Neliö jonka yksisivu on vähintään 20 pikseliä

LCD_DrawRect(5, 5, 123, 59);

- : Ympyrä, jonka säde on 15 ja origo sijaitsee pisteessä (30, 30)

double ii = 0.0;

double x0 = 30.0;

double y0 = 30.0;

double r = 15.0;

double piste = 0.0;

double cosix = 0.0;

double siniy = 0.0;

unsigned char xx;

unsigned char yy;

// Ympyrä yksi

for(i=1;i<=360;i++)

{

ii = i;

piste=i*((2.0*3.14)/360.0);

cosix = cos(piste);

siniy = sin(piste);

xx = x0 + r*cosix;

yy = y0 + r*siniy;

LCD_DrawPixel(xx,yy);

}

Työstä palautetaan mittauspöytäkirja, jossa kuvat tehtävistä.